乐山市五通桥区庙儿山煤矿瓦斯发电站项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：严格按照《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）、《乐山市扬尘污染防治条例》等法规和规范进行施工。施工工地做到“六必须”、“六不准”，施工期间堆场加盖防尘网、洒水降尘等措施。

（2）废水：施工人员生活污水依托现有厂区污水处理设施处理后排入金粟镇污水处理厂处理。施工废水经沉淀池沉淀处理后重复利用。

（3）噪声：施工噪声采用选用先进的低噪声设备，合理布局施工现场，合理安排施工时间，夜间禁止施工。

（4）固体废物：施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对不能回收的建筑垃圾，应集中堆放，清运至政府指定的垃圾填埋场，严禁随意倾倒、就地填埋。生活垃圾定期交环卫部门处理。

2、营运期：

（1）废气：发电机废气统一汇至主排烟管后进入余热锅炉回收余热后经1根15m高排气筒排放。瓦斯烟气中NOx、颗粒物等执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中点燃式发动机的标准循环排放标准限值要求，SO2排放速率和排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（2）废水：生活污水依托庙儿山煤矿已设置的1座50m3的化粪池和隔油池（1m3）预处理后排污金粟镇生活污水处理厂；生产废水中过滤废水进入发电站内循环补水水箱内作为补水，不外排，冷却循环系统强排水、离子交换树脂反洗水进入矿区工业场已建的井涌水处理站处理后回用，不外排。

（3）噪声：选低噪声设备；合理布局；发电机组放置在发电机房内，发电机房、抽采泵房要求采用吸声材料和隔声门窗等，发电机设置在混凝土减振台上，发电机排气管道设置在消音架并安装消声器；厂区外设置围墙。

（4）固体废物：瓦斯过滤灰渣与生活垃圾环卫部门统一清运处理；废滤芯、废离子交换树脂由厂家回收利用。

（5）危险废物：废机油、废含油棉纱手套等为危废，项目依托使用庙儿山煤矿工业广场现有的危废暂存间暂存，各种危废分类收集至危废贮存库，定期交予有资质单位处置。

（6）生态保护：种植绿化的地带植树或植草，改善当地生态环境。

（7）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。

（七）项目已取得相关部门的意见。