关建渣回收处置项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：严格按照《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）、《乐山市扬尘污染防治条例》等法规和规范进行施工。施工工地做到“六必须”、“六不准”，施工期间堆场加盖防尘网、洒水降尘等措施。

（2）废水：施工人员生活污水依托现有厂区污水设施处理后回用。施工废水经沉淀池沉淀处理后综合利用，不外排。

（3）噪声：施工噪声采用选用先进的低噪声设备，合理布局施工现场，合理安排施工时间，夜间禁止施工。

（4）固体废物：施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对不能回收的建筑垃圾，应集中堆放，清运至政府指定的垃圾填埋场，严禁随意倾倒、就地填埋。生活垃圾定期交环卫部门处理。

2、营运期：

（1）废气：分选线废气设备封闭并设置集气罩负压抽风后进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；破碎线废气设备封闭，车间内设置湿法除尘装置，并经集气罩罩负压抽风后进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；原料和成品装卸、堆存扬尘采取全封闭车间，车间内设置喷雾装置，物料输送采取封闭廊道；上料粉尘采取全封闭车间，车间内设置喷雾装置；分选线和破碎线无组织粉尘采取厂房内壁均设置固定式喷雾装置尘；道路运输扬采取密封运输，定时洒水降尘和定期清扫。

（2）废水：生活污水依托厂区现有化粪池（30m3）处理后用作农肥；车间地坪冲洗废水和车辆轮胎冲洗废气通过一座有效容积为10m3的沉淀池（处理能力10m3/d），处理后循环利用不外排。

（3）噪声：选用低噪声设备、基座减震，设备位于生产车间内，利用建筑隔声，加强管理，筑垃圾筛分车间和建筑垃圾破碎车间北侧采用隔声墙体。

（4）固体废物：生活垃圾由当地环卫部门统一清运；沉淀池底泥定期清掏，作为原料回用于现有制砖生产线；废布袋收集后外售。

（5）危险废物：废机油定期委托资质单位回收处理或回用设备润滑。

（6）生态保护：种植绿化的地带植树或植草，改善当地生态环境。

（7）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。

（七）项目已取得相关部门的批复意见。