乐山协鑫新能源科技有限公司CNT中试项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：严格落实《乐山市扬尘污染防治条例》等相关要求。施工场地设置封闭围挡，采取洒水抑尘、进出车辆冲洗轮胎、安装喷雾抑尘装置、临时堆料和堆土采取覆盖措施、运输车辆密闭等措施；选用符合国家标准要求的施工机械和运输车辆，加强对机械、车辆的维修保养。

（2）废水：施工期间生活污水依托现有化粪池处理。施工废水收集后经隔油、沉淀处理后循环使用，不外排。

（3）噪声：选用低噪声设备、加强管理，加强车辆保养；合理布局施工场地；合理安排施工时间，禁止夜间施工；优化施工车辆运行路线等。

（4）固体废物：建筑垃圾分类收集，优先回收利用，不能回用的送往政府指定的建筑垃圾堆放场处理；生活垃圾经过袋装收集后交由环卫部门统一清运处理。废矿物油桶、废涂料桶、废粘合剂桶等危险废物按要求交有资质单位清运处置。

（5）生态保护：项目所在地位于五通桥新型工业基地范围内，现场无属于重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。

2、营运期：

（1）中试废气：烧结废气收集后经1#二级碱液喷淋塔处理后由15m排气筒排放；催化剂收料粉尘（含Ni2O3）经1#集尘器处理后由15m排气筒排放；裂解废气（含天然气、氢气、氮气）通过管道输送到五通桥新型工业基地光伏产业园片区能源中心（1期）项目作为锅炉燃料使用；酸性废气收集后依托厂区现有含氯硅烷废气处理装置807处理后由25m排气筒排放；CNT收料和包装粉尘经2#集尘器处理后由15m排气筒排放。

（2）废水：生活污水依托现有化粪池预处理后排入园区污水管网，进入五通桥新型工业基地污水处理厂处理达标后排入岷江。酸洗压滤废液、水洗压滤废水、碱液喷淋废水、分析化验废水等研发废水依托厂区现有污水处理站处理后回用，不外排。

（3）噪声：选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、加强管理。

（4）固体废物：CNT集尘器废滤芯外售废品回收站；机修废油及其沾染废物、废包装材料、催化剂集尘器废滤芯、分析化验废液等危险废物收集后分类暂存于现有危废暂存间内，定期交有危险废物处置资质的单位清运处理；生活垃圾由环卫部门清运处理。

（5）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。

（七）项目已取得相关部门的批复意见。