永祥新能源资源综合回收利用技改项目

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：严格落实建筑施工工地扬尘污染治理要求和《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》的相关要求。加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。所有机械设备，运输车辆等须均采用满足国家排放标准要求的施工机械，降低尾气排放。

- 废水：项目施工期生活污水通过生活污水预处理设施处理后接入园区污水管网，由园区污水处理厂处理。

- 噪声：严格落实施工期噪声污染控制要求，合理安排施工时间，减少夜间施工；合理布局施工现场；设备选型上尽量采用低噪声设备；降低人为噪音，按照规定操作机械设备，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（4）固体废物：施工废料主要包括装修废料和设备安装废料等，优先回收利用，其余部分定点堆放由施工方清运；生活垃圾经过袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处理；项目施工期产生废矿物油桶、废涂料、废粘合剂等均属危废，按危废处置要求送资质机构处置。

（5）生态保护：项目所在地位于规划工业园区范围内，现场无属于重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。

2、营运期：

（1）废气：项目运营期废气主要为裂解反应器产生的反应废气、以及转化塔冷凝器和转化液精馏塔冷凝器产生的不凝气，其主要污染物为氯化氢、VOCs。反应废气、不凝气采用管道收集后经永祥新能源二期工程经深冷回收氯硅烷去精馏装置和“三级水洗”处理后经27.5m排气筒达标排放。含氯化氢废气经“三级水洗”处理后执行《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；含VOCs经深冷（-70℃）处理后执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。

（2）噪声：合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、设备减振、加强管理。

（3）固体废物：项目机械设备维修过程中产生少量废矿物油和生产过程产生的废液依托永祥新能源“二期工程”已建危废暂存间暂存，定期外委有危废资质单位处理；项目不新增劳动定员，所需人员从永祥新能源二期工程现有工作人员调配，产生的生活垃圾送环卫部门处理。

（4）土壤及地下水保护：地下水及土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，项目采取重点防渗措施，防渗性能应与渗透系数为1.0×10-7cm/s的6.0m厚粘土层等效。

（5）风险防范措施：项目使用的HCI通过管道压力差送至裂解反应器，输送管道配置双阀加八字盲板和切断阀，可紧急切断来料，保证装置安全；四氯化硅是渣浆处理装置通过泵输送至转化塔，设置切断阀，可紧急切断物料，同时渣浆处理单元也设置了泵的相关联锁，紧急情况可停止泵输送；装置区设置有毒、可燃气体报警系统，火警报警系统，视频监控系统，并与中控系统联网；增加消防管道设施，增加配备水灭火设备、泡沫灭火设备及干粉灭火设备、正压式防毒面具、耐腐蚀防护服等；装置区设置约118.8m3围堰，四周设置雨水沟，与厂废水站、事故池设置连通通道，并安装转换阀门；充分利用空罐收集事故废水，空罐应有与厂区事故废水池相连的通道。