乐山市五通桥区月饼过度包装产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2盒，其中1盒作为检验样品。1盒作为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装空隙率 | GB 23350-2021（含第1号修改单、第2号修改单） |
| 2 | 包装层数 | GB 23350-2021（含第1号修改单、第2号修改单） |
| 3 | 混装要求 | GB 23350-2021（含第1号修改单、第2号修改单） |
| 注： | 1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 2、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。 3、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 4、包装空隙率检验项目不适用于销售包装层数仅为一层的商品。 5、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 23350-2021 限制商品过度包装要求 食品和化妆品（含第1号修改单、第2号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。